NETTOYAGE  ÉCHANGEUR  THERMIQUE  2YM15

prèparer les protections  (chiffons – essuie-tout ) (plastique sur batteries)

fermer la vanne arrivée eau de mer

vidanger le circuit eau de mer  en débranchant la durite au niveau de la pompe

vidanger liquide de refroidissement et (rincer avec du liquide propre) , vider le vase d'expansion

remettre le bouchon sur la durite du liquide de refroidissement

débrancher les durites cotè échappement

déposer coude mélangeur échappement et sa durite

dépose coquille échangeur cotè échappement

à l'avant déposer le câche courroie

écarter l'alternateur contre la cloison pour accèder à la coquille

déposer la durite d'arrivée d'eau de mer

dèposer la coquille cotè alternateur

nettoyer les tubulures en raclant avec une tige filetée  ø 4

vérifier la propretè de l'intérieur des tubulures

nettoyer les surfaces des tubulures (avant et arrière)

nettoyer le coude d'èchappement

nettoyer les coquilles par trempage dans du vinaigre

nettoyer la durite de la pompe à l'échangeur par trempage dans du vinaigre

changer les 2 joints toriques cotè dèpose (enduire de graisse silicone) Réf:128990-44100  (D65.6X3.53)

remonter les coquilles en graissant les portèes des joints

remonter le coude d'échappement

raccorder les durites  (ouvrir la vanne eau de mer)

remplir le circuit de liquide de refroidissement - Motul Inugel expert -30 (remplir le vase d'expansion)

démarrer le moteur et vérifier la sortie d'eau à l'échappement , laisser chauffer plusieurs fois , vèrifier qu'il n'y ait pas de fuites ou baisse de niveau dans le vase d'expansion .